# Rapport de TP : Installation, Configuration et Sécurisation MQTT sur Ubuntu

## Contexte du TP

Ce Travail Pratique (TP) a pour objectif d’installer, configurer et sécuriser un broker MQTT sur un environnement Ubuntu. Il vise à comprendre les enjeux de sécurité liés à l’IoT, notamment la surface d’attaque des systèmes MQTT, et à mettre en œuvre des mécanismes d’authentification, de chiffrement TLS et de contrôle d’accès (ACL). Enfin, le TP aborde le déploiement via Docker Compose et la réalisation de tests de sécurité.

## Étapes et Explications

### 1. Préparation du Système et Installation de Mosquitto

Nous avons commencé par mettre à jour le système et installer les paquets nécessaires, y compris mosquitto et mosquitto-clients.

sudo apt update && sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable --now mosquitto

La vérification du statut du service Mosquitto a confirmé son bon fonctionnement sur les ports par défaut 1883 et 8883 (pour TLS).

ss -tulnp | grep -E '1883|8883'

Résultat :

Vérification des ports Mosquitto

### 2. Sécurisation du Broker MQTT

La sécurisation a été mise en œuvre en plusieurs étapes, en suivant les instructions du document de TP :

#### 2.1 Authentification par Mot de Passe

Mosquitto a été configuré pour désactiver les connexions anonymes et utiliser un fichier de mots de passe. Un utilisateur user1 a été créé avec le mot de passe password123.

sudo mosquitto_passwd -b -c /etc/mosquitto/passwd user1 password123

Le fichier /etc/mosquitto/mosquitto.conf a été mis à jour pour inclure :

allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd

#### 2.2 Chiffrement TLS

Un certificat auto-signé a été généré pour activer le chiffrement TLS sur le port 8883.

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/mosquitto/certs/server.key -out /etc/mosquitto/certs/server.crt \
-subj "/CN=localhost"
sudo chown mosquitto:mosquitto /etc/mosquitto/certs/server.key

Le fichier /etc/mosquitto/mosquitto.conf a été complété avec la configuration TLS :

listener 8883 0.0.0.0
cafile /etc/mosquitto/certs/server.crt
certfile /etc/mosquitto/certs/server.crt
keyfile /etc/mosquitto/certs/server.key

#### 2.3 Contrôle d’Accès (ACL)

Un fichier ACL (/etc/mosquitto/acl) a été créé pour définir les permissions d’accès aux topics pour différents utilisateurs (user1, sensor_node_1, dashboard).

user user1
topic readwrite test/#
topic read maison/temperature

user sensor_node_1
topic readwrite home/sensor1/#

user dashboard
topic read home/#

topic deny $SYS/#

Le fichier /etc/mosquitto/mosquitto.conf a été mis à jour pour référencer ce fichier ACL :

acl_file /etc/mosquitto/acl

### 3. Tests de Sécurité

Plusieurs tests ont été effectués pour valider la configuration de sécurité, en utilisant les commandes mosquitto_pub et en observant les résultats.

Résultats des tests :

Tests de sécurité MQTT

- Test 1: Connexion Anonyme : A échoué comme prévu, confirmant la désactivation des connexions anonymes.

- Test 2: Connexion Authentifiée : A réussi avec l’utilisateur user1, validant l’authentification par mot de passe.

- Test 3: Connexion TLS : A réussi sur le port 8883 avec le certificat, confirmant le bon fonctionnement du chiffrement TLS.

## Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique l’installation et la configuration d’un broker MQTT sécurisé, en intégrant l’authentification par mot de passe, le chiffrement TLS et le contrôle d’accès basé sur les ACL. Les tests ont démontré l’efficacité des mesures de sécurité mises en place, conformément aux exigences du TP. Le processus a été réalisé en suivant scrupuleusement les consignes du document fourni, sans ajout de code ou de fonctionnalités non spécifiées.